物质转化综合题专项复习

例题1：活性ZnO在橡胶、塑料等工业中有重要应用，某工厂以含铅锌烟气（主要成分是ZnO、PbO，还有少量FeO、CuO）制备活性ZnO的工艺流程如下：

（1）下图为温度与Zn、Pb元素浸出率的关系图，“酸浸”时采用30℃而不是更高的温度的原因是：①减少盐酸挥发；②____。

（2）“氧化”的目的是除去酸浸液中的Fe2+，在pH约为5.1的溶液中，加入高锰酸钾溶液，生成MnO2和Fe(OH)3沉淀，该反应的离子方程式为____。

（3）若“过滤I”所得的滤液浑浊，则处理的方法为____。

（4）在“过滤Ⅱ”后的溶液中加入Na2CO3溶液，生成碱式碳酸锌［Zn2(OH)2CO3］等物质。

①该反应的化学方程式为____。

②检验碱式碳酸锌洗涤干净的操作为____。

【答案】（1）随温度升高，Zn2+浸出率基本不变，Pb2+浸出率增大，杂质含量增大    （3分）

（2）3Fe2++MnO4–+7H2O＝MnO2↓+3Fe(OH)3↓+5H+    （3分）

- 将滤液重新过滤    （3分）

（4）2Na2CO3 + 2ZnCl2 + H2O＝4NaCl + Zn2(OH)2CO3↓ + CO2↑（或3Na2CO3 + 2ZnCl2 + 2H2O＝4NaCl + Zn2(OH)2CO3↓ + 2NaHCO3）（3分）

取最后一次洗涤液于试管中，加入硝酸酸化的硝酸银溶液，若无白色沉淀生成，则洗净 （3分）

例题2：氧锰八面体纳米棒(OMS-2)是一种新型的环保催化剂。用软锰矿和黄铁矿(主要成分分别为MnO2、FeS2)合成OMS-2的工艺流程如下：

（1）“调pH值”步骤中，pH的调节范围是     。

| 金属离子 | Fe3＋ | Fe2＋ | Mn2＋ |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始沉淀的pH | 2.2 | 7.5 | 8.8 |
| 完全沉淀的pH | 3.2 | 9.0 | 10.8 |

（2）已知Fe3O4可改写成Fe2O3·FeO的形式，Mn12O19中氧元素化合价均为–2价，锰

元素有Mn(Ⅲ)、Mn(Ⅳ)两种化合价，则Mn12O19可表示为    。

（3）生产过程中的原料KMnO4、K2S2O8、MnSO4·H2O按物质的量比1︰1︰5反应，

产物中硫元素全部以SO42-的形式存在，该反应的离子方程式为    。检验

Mn12O19洗涤是否完全的方法是    。

（4）甲醛(HCHO)在OMS-2催化氧化作用下生成CO2和H2O，甲醛分子的空间构型

为    ，甲醇催化氧化可得甲醛，甲醇的沸点比甲醛的高，其主要原因是

。

【答案】(1)[3.2，8.8)(或3.2≤pH＜8.8)  （3分）

(2)5Mn2O3·2MnO2        （3分）

- （3分）

取少许最后一次洗涤滤液，滴入少量BaCl2溶液，没有出现白色沉淀，说明已经洗涤完全（3分）

- 平面三角形  甲醇分子间形成氢键 （3分）

变式1：皮革厂的废水中含有一定量的氨氮(以NH3、NH形式存在)，通过沉淀和氧化两步处理后可使水中氨氮达到国家规定的排放标准。

(1)沉淀：向酸性废水中加入适量Fe2(SO4)3溶液，废水中的氨氮转化为NH4Fe3(SO4)2(OH)6沉淀。

①该反应的离子方程式为_______。

②废水中氨氮去除率随pH的变化如图-1所示，当1.3<pH<1.8时，氨氮去除率随pH升高而降低的原因是_______。

(2)氧化：调节经沉淀处理后的废水pH约为6，加入NaClO溶液进一步氧化处理。

①NaClO将废水中的氨氮转化为N2，该反应的离子方程式为_______。

②研究发现，废水中氨氮去除率随温度升高呈先升后降趋势。当温度大于30℃时，废水中氨氮去除率随着温度升高而降低，其原因是_______。

③n(ClO-)/n(氨氮)对废水中氨氮去除率和总氮去除率的影响如图-2所示。当n(ClO-)/n(氨氮)>1.54后，总氮去除率下降的原因是_______。

【答案】

- (3分)

- (2). pH有所增大，氢氧根离子浓度增大，不利于NH4Fe3(SO4)2(OH)6沉淀生成，则氨氮去除率随pH升高而降低    (3分)

- .

- 或 (3分)

- (4). 氧化剂次氯酸不稳定，温度升高受热分解(3分)

- (5). 次氯酸钠投加量过大，导致污水中部分氨氮氧化为其它价态例如硝酸根离子，则总氮去除率下降(3分)

变式2：Mn3O4 可用于电子工业生产软磁铁氧体，用作电子计算机中存储信息的磁芯、磁 盘等。以软锰矿（主要含 MnO2，还含有 Fe2O3、SiO2、Al2O3、CaO 和 MgO 等）为原料 经过下列过程可以制得 Mn3O4。

⑴酸浸、还原：向软锰矿中加入硫酸、同时加入铁屑，充分反应后，过滤，所得溶液中

主要含有 Mn2＋、Fe3＋、Al3＋、Mg2＋、H＋和 SO42－。写出酸浸、还原过程中 MnO2 发生

4

反应的离子方程式：		。

⑵调 pH：向酸浸、还原所得滤液中加入 MnCO3 固体，调节溶液的 pH，过滤。若要使和 Fe3＋沉淀完全，则需调节溶液的 pH 最小值为		。（已知溶液中金属离子的物质的量浓度≤10－5 mol·L－1 时可以看成沉淀完全，Ksp[Fe(OH)3]＝1×10-38，）

⑶沉锰：向调 pH 后所得滤液中加入一定量的氨水，可以得到 Mn(OH)2 沉淀。①其他条件一定，沉锰过程中锰离子的沉淀率与溶液温度的关系如图所示。 50℃后，溶液温度越高，锰离子的沉淀率越低的原因是		。

②沉锰过程中溶液中存在平衡：

Mn2＋＋4NH3	 [Mn(NH3)4]2＋。

与 Mn2＋形成配位键的原子是               。

⑷氧化：向沉锰所得 Mn(OH)2 中加入 H2O2 溶液，可以得到 Mn3O4。写出该反应的化学方 程式：

.

【答案】

⑴3MnO2＋12H＋＋2Fe＝3Mn2＋＋2Fe3＋＋6H2O	（3 分）

⑵ 3	（3 分）

⑶①温度升高，氨水发生分解并挥发	（3 分）

②N	（2分）

⑷3Mn(OH)2＋H2O2＝Mn3O4＋4H2O	（3 分）

变式3：铬是一种银白色金属，化学性质稳定，在化合物中常见、和价等价态。工业上以铬铁矿主要成分为FeO,Cr2O3，含有、等杂质为主要原料生产金属铬和重铬酸钠已知 是一种强氧化剂，其主要工艺流程如下：

查阅资料得知：常温下，不溶于水，有强氧化性，在碱性条件下，能将转化为

回答下列问题：

工业上常采用热还原法制备金属铬，写出以为原料，利用铝热反应制取金属铬的化学方程式_______________。

酸化滤液D时，不选用盐酸的原因是_____________。

固体E的主要成分是，根据如图分析操作a为________________、____________、洗涤、干燥。

已知含价铬的污水会污染环境，电镀厂产生的镀铜废水中往往含有一定量的。

的化学性质与 相似。在上述生产过程中加入NaOH溶液时要控制溶液的pH不能过高，是因为________；

下列溶液中可以代替上述流程中溶液最佳的是___________填选项序号；

A 溶液       B浓         C酸性溶液      DNa2SO3溶液

上述流程中，每消耗0.1mol转移0.8mole-，则加入溶液时发生反应的离子方程式为_____________。

【答案】

- （2分）

(2) 会氧化生成氯气，造成污染   （2分）

(3) 蒸发结晶    趁热过滤   （2分）

(4) 的化学性质与相似，如果氢氧化钠过量会溶解（2分）

（2分）

（3分）

变式4：以磷石膏(主要成分是CaSO4，含少量的Al2O3、SiO2等杂质)为原料制备Na2SO4、CaBr2·2H2O和NH4Cl等产品的工艺流程如图：

请回答：

（1）反应釜1中SO的浸出率与加料速度、反应温度的关系如图所示：

①反应的最佳条件为___________。

②其它条件相同时，SO浸出率随反应温度升高反而下降的原因是___________。

（2）实验室里模拟上述煅烧操作，下列仪器中有用到的是___________(全对才给分)。

A .瓷坩埚            B. 铁坩埚          C.泥三角           D.酒精喷灯

（3）反应釜2中进行的反应是___________。

（4）反应釜3中完成反应后，分离硫酸钠、氯化铵。写出分离并制得硫酸钠晶体的操作___________得到Na2SO4晶体。(图为Na2SO4、NH4Cl的溶解度如图所示，已知Na2SO4晶体难溶于乙醇)。

【答案】

（1）. 加料速度为36 g·min-1、反应温度为40℃ （3分）

高于40℃(NH4)2CO3受热分解（3分）

（2）. BCD   （3分）

（3）. 3CaO+2NH3·H2O+3Br2=3CaBr2+N2+5H2O或3CaO+2NH3+3Br2=3CaBr2+N2+3H2O （3分）

（4）. 蒸发结晶，保持溶液在50℃以上趁热过滤，用酒精洗涤2-3次，干燥（3分）

变式5：Li4Ti5O12和LiFePO4都是锂离子电池的电极材料，可利用钛铁矿（主要成分为FeTiO3，还含有少量MgO、SiO2等杂质）来制备，工艺流程如下：

回答下列问题：

（1）“酸浸”实验中，铁的浸出率结果如下图所示。由图可知，当铁的浸出率为70%时，所采用的实验条件为___________________。

（2）“酸浸”后，钛主要以形式存在，写出相应反应的离子方程式__________________。

（3）TiO2·xH2O沉淀与双氧水、氨水反应40 min所得实验结果如下表所示：

| 温度/℃ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TiO2·xH2O转化率% | 92 | 95 | 97 | 93 | 88 |

分析40 ℃时TiO2·xH2O转化率最高的原因__________________。

（4）若“滤液②”中制备LiFePO4过程中，不考虑原料的浪费，理论上所需双氧水和H2C2O4的质量比        。

（5）写出“高温煅烧②”中由FePO4制备LiFePO4的化学方程式                   。

【答案】

（1）100℃、2h，90℃，5h （3分）

（2）FeTiO3+ 4H++4Cl− = Fe2++  + 2H2O（3分）

（3）低于40℃，TiO2·xH2O转化反应速率随温度升高而增加；超过40℃，双氧水分解与氨气逸出导致TiO2·xH2O转化反应速率下降  （3分）

（4）17:45（3分）

（5）2FePO4 + Li2CO3+ H2C2O42LiFePO4+ H2O↑+ 3CO2↑（3分）

变式6：镀镍废水中的 Ni2+可用还原铁粉除去。25℃时，部分氢氧化物在废水中开始 沉淀和沉淀完全的 pH 如下表所示：

| 氢氧化物 | Fe(OH)3 | Fe(OH)2 | Ni(OH)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始沉淀的 pH | 1.5 | 6.6 | 7.7 |
| 沉淀完全的 pH | 3.3 | 9.9 | 9.2 |

（1）还原铁粉的制备：向 FeSO4 溶液中加入 NaBH4（其中 H 为－1 价）可得还原铁粉， 同时生成 H3BO3 和 H2。理论上制备 1 mol Fe，需 NaBH4 的物质的量	mol。

（2）还原铁粉除镍：向废水中加入还原铁粉，可置换出镍。某小组通过实验研究废水镍的去除效果。

①取五份废水样品各 100 mL，加酸或碱调节其初始 pH 不等，再加入等量且过量的铁粉，充分反应后测得废水中镍含量随溶液初始 pH 的变化如图-1 所示。 pH 太小，残留的镍含量较高，原因是          ；pH>6.6 时，残留的镍含量随溶液初始 pH 增大而增多的原因是           。

②取 100 mL 废水样品，向其中加入适量铁粉，测得 Fe(II)的含量和总铁含量变化 如 图-2 所示，Fe(II)表示溶液及沉淀中+2 价的铁元素，总铁表示溶液及沉 淀中化合态的铁元素。40~60 min 内，溶液 pH 约为 6.4，该时间段内引起 Fe(II) 含量降低的反应的离子方程式为        。

③另取 100 mL pH 约为 5.8 的废水样品，加入 FeCl3 溶液，废水中镍含量也有明显降低，原因是    。

【答案】

（1）0.5（3分）

（2）①铁粉与H+反应（3分）

生成的氢氧化亚铁覆盖在铁粉表面不利于铁置换出Ni（3分）

②4Fe2++O2+10H2O=4Fe（OH）3+8H+（3分）

③生成的氢氧化铁有吸附性（3分）